What is this value 11010 in

- S-M  = - 10

- 1’s complement = -5

  - Invert the given bits  = 00101?

  - If value is +5 then the given value is -5

- 2’s complement =

  - Invert the given bits = 00101

  - Add 1 to the inverted bit = 00101 + 1 = 00110 = +6

  - If the inverted bit plus is +6, then the original value is -6

End-around carry is phenomenon in 1’s complement

23 -20  =  23 + (-20)

010111 = 23

010100 = 20

101011  + 1 = -20

010111 = 23

+

101011 = -20

000010

1

000011 (+3)

010100 = 20

101011

+         1

010111

101100

1 000011 (+3)

Floating Point Number Representation

Single Precison - 32bits

Sign = 1 bit

Exponent  = 8 bits

Mantissa = 23 bits

Given  = 20.25

Step 1:  convert value to binary

101002

0.25 x 2 = 0.5

0.5 x 2 = 1.0

10100.012

Step 2: 1.010001 x 24

Exponent = 4

Step 3: biased exponent and express value in binary

= 127 + 4  =  131

131 = 10000011

Step 4:

S   		E				Mantisa

0	10000011		01000100000000000000000

0100  0001   1010   0010   0000   0000  0000   0000

4        1         A        2         0         0       0        0

41A20000h

C2410001h

1100  0010   0         100   0001   0000   0000  0000   0001

S		E

1      10000100

E = 132

True Exponent = 132 – 127 = 5

1.10000010000000000000001 x 25

110000.010000000001

-48.25

- Represent in IEEE FP format 	-423.35

- Determine the decimal value represented by the FP value = 80220000h

Double Precision – 64 bits

081 0239 9796